# DJI 黑線循跡：控制迴圈、Profiling 與改進歷程

# 一、目前成果與控制迴圈

DJI Mini 4 Pro 沿直徑約 1.5 公尺的圓形黑膠帶軌跡飛行，最佳實飛紀錄為 7.9 秒／圈（09/01）。系統由向下拍攝的相機即時辨識黑膠帶，判斷飛行路徑與方向。

飛行的過程中，機頭大致朝向同一方向，不跟著圓周轉動；飛機透過前進、側移與後退的速度組合，沿著黑膠帶繞圈，彷彿花式滑冰。整個控制迴圈如下：

透過相機取得影像

↓

從影像中找出黑膠帶的位置

↓

找出膠帶中央的路線，並檢查辨識結果是否可靠

↓

判斷接下來要飛向哪裡、路線彎得多急，以及飛機偏離路線多少

↓

根據路徑、機頭朝向和實際飛行速度，調整接下來的速度與行進方向

↓

將速度與方向指令傳給無人機

↓

無人機依照指令移動

↓

回到第一步，持續觀察路線並修正飛行

# 二、Pseudo-code

「行進方向」是飛機移動的方向，不是機頭朝向；「速度命令」是要求飛機達到的速度，不代表實際飛行速度。

啟動時記住機頭朝向，速度從零開始。曲率與橫向偏離的平滑估計值由控制器保存，初始值為零；以下僅列出飛行資料的初值，省略其餘初始化與計時細節。路線資料包含目標方向、切線方向、曲率、偏離距離、信心及可見前視距離。

飛行資料 是 App 保存的最新 DJI 遙測值，不是影像辨識的輸出；各欄位與影像分別更新。

| 欄位 | 內容與用途 |
| --- | --- |
| 高度 | 公尺；用於將影像中的路線換算成地面距離。 |
| 機頭方向 | 姿態回報中的 yaw，單位為度；用於固定機頭及速度方向換算。 |
| 水平地速向量 | 地面座標系的 X、Y 速度分量，單位為公尺／秒；用於估算沿線速度，不是送給飛機的速度命令。 |

以下將 SDK 的高度、姿態與速度回呼簡化為三個事件，只更新各自的欄位；實作另有高度來源選擇、回報值檢查與各欄接收時間，這裡不展開。

主流程與事件

飛行資料 = {

高度: 不可用,

機頭方向: 不可用,

水平地速向量: 不可用

}

on DJI回報高度(高度):

飛行資料.高度 = 高度

on DJI回報姿態(姿態):

飛行資料.機頭方向 = 姿態.yaw

on DJI回報速度(速度):

飛行資料.水平地速向量 = {X: 速度.x, Y: 速度.y}

on 收到影像(影像):

background:

結果 = 辨識黑膠帶(影像)

emit 辨識完成(結果)

function 辨識黑膠帶(影像):

黑色區域 = 利用OpenCV找出黑色候選區域(影像)

中央路線 = 利用Zhang–Suen骨架化與路徑搜尋抽出黑色候選區域的連續中心線(黑色區域)

if 中央路線 == 不可用:

return 不可用

if not 符合膠帶形狀與周圍顏色(中央路線, 影像):

return 不可用

信心 = 評估路線可靠程度(中央路線, 影像)

return {中央路線: 中央路線, 信心: 信心}

on 辨識完成(結果):

if 結果 == 不可用:

路線 = 不可用

else:

路線 = 以PurePursuit計算路線追蹤目標與曲率(結果, 飛行資料)

沿線速度 = 以速度向量投影計算可用沿線速度(飛行資料, 行進方向)

更新飛行指令()

every 50 ms:

更新飛行指令()

function 更新飛行指令():

if 人工接管 or 降落 or 飛行狀態失效 or 控制權失效 or 機頭資料失效:

清零命令並停止循線()

return

機頭偏航角速度命令 = 計算機頭偏航角速度命令(飛行資料.機頭方向, 機頭目標)

if 路線 == 不可用 or 路線資料過舊:

處理路線暫時不可用()

return

偏差 = 更新路線偏差估計(路線, 行進方向, 沿線速度)

if abs(偏差.目標方向差) > 追蹤角度上限:

清零命令並停止循線()

return

目標速度 = 計算目標速度(路線, 沿線速度, 偏差)

速度命令 = 計算速度命令(速度命令, 目標速度, 偏差.速度比例, 經過時間)

轉向 = 計算本次轉向(行進方向, 沿線速度, 偏差, 經過時間)

行進方向 = 轉向.方向

水平命令 = 計算水平命令(路線, 行進方向, 速度命令, 沿線速度, 轉向.速度)

every 25 ms:

if 仍持有控制權:

DJI.VirtualStick.發送(水平命令.前進, 水平命令.側移, 機頭偏航角速度命令)

控制計算函式

以下函式依主流程的使用順序列出；角度使用度，曲率使用弧度／公尺，時間使用秒。

function 計算機頭偏航角速度命令(目前方向, 目標方向):

方向差 = (目標方向 - 目前方向 + 180) % 360 - 180

轉動速度 = 方向差 * 機頭修正強度

return max(-機頭轉速上限, min(機頭轉速上限, 轉動速度))

function 處理路線暫時不可用():

if 持續找不到可用路線的時間 > 等待時間上限:

清零命令並停止循線()

return

曲率估計值 = 0

橫向偏離估計值 = 0

if not 仍可短暫保持:

速度命令 = max(0, 速度命令 - 失路減速度上限 * 經過時間)

水平命令 = 依方向分解速度(行進方向, 速度命令)

function 更新路線偏差估計(路線, 行進方向, 沿線速度):

if 沿線速度 == 不可用:

曲率估計值 = 0

else:

本次曲率 = max(-曲率上限, min(曲率上限, 路線.曲率))

曲率估計值 += 曲率平滑比例 * (本次曲率 - 曲率估計值)

目標方向差 = (路線.目標方向 - 行進方向 + 180) % 360 - 180

彎道預期方向差 = 曲率估計值 * 所需前視距離 / 2 * 180 / π

剩餘方向誤差 = 目標方向差 - 彎道預期方向差

彎道預期橫向偏移 = abs(曲率估計值) * 所需前視距離 ** 2 / 2

有效橫向偏離 = max(0, abs(路線.偏離距離) - 彎道預期橫向偏移)

方向速度比例 = 計算速度比例(abs(剩餘方向誤差), 方向不降速門檻, 方向降到零門檻)

橫向速度比例 = 計算速度比例(有效橫向偏離, 橫向不降速門檻, 橫向降到零門檻)

return {

曲率: 曲率估計值,

目標方向差: 目標方向差,

剩餘方向誤差: 剩餘方向誤差,

速度比例: min(方向速度比例, 橫向速度比例)

}

function 計算速度比例(偏差, 不降速門檻, 降到零門檻):

比例 = 1 - (偏差 - 不降速門檻) / (降到零門檻 - 不降速門檻)

return max(0, min(1, 比例))

function 計算目標速度(路線, 沿線速度, 偏差):

目標速度 = 基準速度命令

if 沿線速度 != 不可用 and 沿線速度 < 期望沿線速度:

增加量 = min(期望沿線速度 - 沿線速度, 最大允許增加量)

目標速度 += 增加量

if 路線.信心 < 可信門檻:

信心速度上限 = 低速命令

else:

信心速度上限 = 目標速度

偏差速度上限 = 信心速度上限 * 偏差.速度比例

可見距離比例 = max(0, min(1, 路線.可見前視距離 / 所需前視距離))

前視速度上限 = 目標速度 * 可見距離比例

return min(目標速度, 偏差速度上限, 前視速度上限)

function 計算速度命令(目前速度, 目標速度, 偏差速度比例, 經過時間):

允許加減速度 = 加減速度上限

if 偏差速度比例 == 0:

允許加減速度 = 偏差過大時的減速度上限

速度差 = 目標速度 - 目前速度

本次可變速度 = 允許加減速度 * 經過時間

return 目前速度 + max(-本次可變速度, min(本次可變速度, 速度差))

function 計算本次轉向(目前方向, 沿線速度, 偏差, 經過時間):

預先轉彎速度 = 0

if 沿線速度 != 不可用:

預先轉彎速度 = 沿線速度 * 偏差.曲率 * 180 / π

轉向速度 = 預先轉彎速度 + 偏差.剩餘方向誤差 * 修正強度

轉向速度 = max(-轉向速度上限, min(轉向速度上限, 轉向速度))

if 經過時間 == 0:

轉向速度 = 0

新方向 = (目前方向 + 轉向速度 * 經過時間 + 180) % 360 - 180

return {方向: 新方向, 速度: 轉向速度}

function 計算水平命令(路線, 行進方向, 速度命令, 沿線速度, 轉向速度):

提前角度 = 0

if 速度命令 > 0:

if 轉向速度 > 0: 提前角度 = 16

else if 轉向速度 < 0: 提前角度 = -16

命令方向 = 行進方向 + 提前角度

沿線命令 = 依方向分解速度(命令方向, 速度命令)

回正速度 = 更新橫向回正速度(路線.偏離距離, 速度命令, 沿線速度)

回正方向 = 路線.切線方向 + 提前角度 + 90

回正命令 = 依方向分解速度(回正方向, 回正速度)

前進速度 = 沿線命令.前進 + 回正命令.前進

側移速度 = 沿線命令.側移 + 回正命令.側移

合成速度 = sqrt(前進速度 ** 2 + 側移速度 ** 2)

縮放比例 = 1

if 合成速度 > 最大速度命令:

縮放比例 = 最大速度命令 / 合成速度

return {前進: 前進速度 * 縮放比例, 側移: 側移速度 * 縮放比例}

function 更新橫向回正速度(偏離距離, 速度命令, 沿線速度):

if 沿線速度 == 不可用:

橫向偏離估計值 = 0

if 速度命令 == 0:

回正偏離 = 偏離距離

else if 沿線速度 == 不可用:

回正偏離 = 0

else:

橫向偏離估計值 += 偏離平滑比例 * (偏離距離 - 橫向偏離估計值)

回正偏離 = 橫向偏離估計值

回正速度 = 回正偏離 * 回正強度

return max(-回正速度上限, min(回正速度上限, 回正速度))

function 依方向分解速度(方向, 速度):

弧度 = 方向 * π / 180

return {前進: 速度 * cos(弧度), 側移: 速度 * sin(弧度)}

function 清零命令並停止循線():

速度命令 = 0

水平命令 = {前進: 0, 側移: 0}

機頭轉動命令 = 0

循線中 = false

# 三、系統 Profiling

軟體量測場次：2026/09/04 固定機頭循線模式；1,294 張影格、2,927 次控制更新、3,345 次 Virtual Stick 呼叫。 下圖各段均為平均耗時。

App 收到已解碼的相機影格（不含曝光與影像下傳）

│

│ 1.24 ms 影格複製與工作執行緒等待

▼

OpenCV 開始處理影像

│

│ 13.18 ms 縮圖、色彩轉換與降噪

▼

影像前處理完成

│

│ 0.92 ms 黑色分割

▼

取得黑色區域遮罩

│

│ 3.26 ms 地板與陰影判斷

▼

取得地板與陰影判斷結果

│

│ 11.18 ms 形態學處理與輪廓搜尋

▼

取得候選路徑輪廓

│

│ 17.56 ms 中心線抽取取得候選路徑與中心線評分

▼

選出路徑與中心線

│

│ 0.01 ms 清理暫存資料

▼

影像辨識完成（App 收到影格至此共 47.38 ms）

│

│ 5.07 ms 辨識完成至 UI 接收

▼

UI 接收到辨識結果

│

│ 2.86 ms UI 接收至控制更新開始

▼

開始控制更新

│

│ 0.22 ms 前置判斷、控制決策與命令更新

▼

控制指令已更新

│

│ 11.15 ms 等待第一筆可配對的 Virtual Stick 發送

▼

呼叫 DJI MSDK 的 sendVirtualStickAdvancedParam()

│

│ 0.76 ms MSDK 同步呼叫

▼

飛行控制指令已交給 DJI 軟體（MSDK 呼叫返回）

│

│ 327.2 ms 等待指令經遙控器與無人機飛控處理，

│          直到首次量到機體速度變化

▼

無人機開始產生速度反應

（以 App 首次收到達門檻的速度回報為觀測點，非物理動作的精確起點）

量測重點

軟體端到端平均 67.36 ms、P95 89.01 ms。 起點是 App 收到已解碼影格，終點是 MSDK 返回。

主要計算成本在影像，不在控制數學。 App 收到影格至辨識完成平均 47.38 ms、P95 63.40 ms；中心線抽取平均 15.23 ms，約占候選評分的 87%。控制決策本身只需約 0.15 ms，連同前置判斷與命令更新共 0.22 ms。

327.2 ms 目前無法再細分，原因如下

DJI 未提供遙控器傳輸、飛控處理及馬達反應等階段的時間戳。

Mini 4 Pro 內部飛行紀錄採非公開格式，且可能包含加密內容。

現有開源工具無法解析出可與手機時間精確對齊的內部資料。

# 四、控制迴圈的改進歷程

1. 建立第一版視覺閉環，首次以 210 秒完成圓形一圈。（08/17–18）

以黑線角度控制偏航、中心偏移控制橫移，兩者對正後才低速前進；先完成直線往返，再將圓形與直線終點判斷分離，避免繞圈途中誤觸 180° 回頭。

確認控制權借還與機身座標，建立 Flight Log，讓每次異常能區分是「未送命令」或「送出後未產生預期動作」。

2. 改用前視導引與方向無關中心線，完成曲線、S 型與約 150 秒的圓形單圈。（08/19–20）

我請 AI 上網搜尋業界技術跟現有成熟論文，尋找更適合連續過彎的循跡方法，減少反覆停下對正，為提高飛行速度建立基礎。

最後採用 Pure Pursuit 技術，在前方路徑選取目標，不再只追當下線條角度；骨架中心線取代逐列／逐欄特例，讓水平、斜向與彎道共用一套辨識。

保存原始影格與中間遮罩供離線重播，讓反光、接縫與陰影問題可以反覆重現，不必每次重新起飛。

3. 依路徑條件動態調速，圈時由 64.6 秒降至 34 秒。（08/21）

我請 AI 構思如何在保持循跡穩定的前提下加速，將單圈時間壓到 60 秒內。

我跟 AI 共同決定不再全程使用同一保守速度；前方平順、可見距離足夠且辨識可信時加速，彎度增加或偏航能力不足時減速。影像與控制節奏提高至約 10 Hz。

真機依序達到 64.6 秒／圈、107 秒兩圈（平均 53.5 秒）、約 34 秒／圈。

4. 加入目標與偏移預測，機頭隨彎道轉向的模式達到約 13 秒單圈。（08/24）

我請 AI 分析提速後轉彎跟不上的原因，構思能減少方向落後與偏離、繼續縮短圈時的方法。

最後決定提高可用前進速度、偏航速度與加速度；依連續影格的目標移動補償控制延遲，減少轉彎落後。同時預測橫向偏移，在飛機接近路徑邊緣前減速，而不是偏離後才急停。

5. 改為固定機頭滑行，降低繞彎對偏航速度的依賴。（08/25–26）

原有的飛行方式陷入瓶頸，我請 AI 重新思考飛行方式，評估能否減少對機頭轉向速度的依賴，突破繞彎時的速度限制。

機頭保持不變，以前後／左右速度合成沿線運動；08/25 完成約 13 秒單圈，08/26 最後兩圈平均約 11.5 秒。

6. 用 Profiling 找出等待與重複工作，後續最佳單圈進入 9.5 秒。（08/27–28）

我請 AI 用量測找出提速瓶頸，分析哪些影像運算與排程等待可以縮短，而不只是調高速度參數。

量測顯示時間主要花在影像與排程。因此我們決定改用候選局部區域處理、重用 OpenCV 緩衝，並讓新影格立即觸發控制，不必等下一個週期。

7. 補償方向延遲並減少命令等待，最佳單圈由 8.5 秒推進至 7.9 秒。（08/31–09/01）

我請 AI 對照實飛紀錄與指令時序，構思如何減少轉向落後、短暫失路及命令等待，讓高速繞行更連續。

加入速度方向相位超前，以及利用前一條中心線與本幀影像延續短缺口的機制，減少方向落後與重新抓線。

Virtual Stick 由 20 提高至 40 Hz。09/01 最佳單圈為 7.9 秒。

8. 消除中心線查詢與抽取的熱點，改善反應時間與長尾。（09/01–03）

我請 AI 根據 Profiling 找出中心線處理的耗時熱點，構思在維持辨識結果下減少重複計算與延遲的方法。

以累積弧長表與二分搜尋取代反覆掃描：UI 至控制平均 18.14→2.72 ms，改善約 85%。

同一批影格離線 A/B 中，略過不必要補洞、只掃描骨架邊界，使候選評分平均 71.20→49.87 ms，辨識結果不變；再同時限制工作網格寬、高，後續實飛候選評分平均 23.43→18.41 ms。

9. 固定機頭循線模式加入曲率前饋、橫向回正與漸進起步，轉向處理命令與實際速度的落差。（09/03–04）

我請 AI 分析為何命令速度提高、實際飛行卻沒有等比例加快，構思更符合機體反應的過彎與加速方式。

由實測沿線速度與曲率預先提供轉率，避免正常彎道幾何被當成偏差而持續降速；保留剩餘誤差回授與速度上限。

09/04 實飛穩定段平均約 8.9–9.0 秒／圈。它不是歷史最快單圈；平均命令 1.633 m/s，實際地速回報平均僅 0.474 m/s，顯示提高命令沒有等比例增加飛行速度。